## HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Csongrád Város Képviselő-testülete  ……./2019. (…….) Önkormányzati rendelete

Csongrád Város Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv jóváhagyásáról szóló 25/2005. (VIII.29.) rendeletének módosításáról

Csongrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek, valamint a partnerek véleményének kikérésével és a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:

1. § (1) Csongrád Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 25/2005. (VIII. 29.) Ökt. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 17. § kiegészül a (16) bekezdéssel:

„(16) Az Lk-2 övezet Hegyi Antal utcai területén az oldalhatáron álló beépítési mód mellett a „K” kialakult jelölés is érvényes, és vonatkozik rá az 5. § (2) bekezdés a) pontja.”

2. § (1) A rendelet 22. § (4) bekezdésében szereplő táblázat Vt-1 építési övezetre vonatkozó paraméterei a következőképpen módosulnak:

| AZ ÉPÍTÉSI TELEK |  |  |  |  |  | AZ ÉPÜLETEK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| övezeti jele | Beépítés módja | legnagyobb beépítettsége % | legkisebb kialakítható területe m2 | Minimális zöldfelületi aránya % | max. szintter. mutató | (legkisebb-) legnagyobb építmény-magassága (m) |
| Vt-1 | Z | 70 | 800 | 10 | 2,4 | 12,5 (K) |

3. § A rendelet 24. § (5) bekezdésében szereplő táblázat Gksz-8 építési övezetre vonatkozó paraméterei a következőképpen módosulnak:

| AZ ÉPÍTÉSI TELEK |  |  |  |  |  | AZ ÉPÜLETEK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| övezeti jele | Beépítés módja | Legnagyobb beépítettsége % | legkisebb kialakítható területe m2 | Minimális zöldfelületi aránya % | max. szintter. mutató | legnagyobb építménymagassága (m) |
| Gksz-8 | SZ | 60 | 15000 | 25 | 2,0 | 25 |

4. § (1) A rendelet a következő 24/A. §-al egészül ki:

24/A. § Általános gazdasági terület (Gá)

- (1) Általános gazdasági területen (Gá) az országos településrendezési követelmények szerinti rendeltetést tartalmazó épületek helyezhetők el.

- (2) Az általános gazdasági terület építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét – a beépítési mód függvényében – a következő táblázat szerint kell meghatározni:

| AZ ÉPÍTÉSI TELEK |  |  |  |  | AZ ÉPÜLETEK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| övezeti jele | Beépítés módja | Legnagyobb beépítettsége % | legkisebb kialakítható területe m2 | Minimális zöldfelületi aránya % | legnagyobb építménymagassága (m) |
| Gá-1 | SZ(K) | 70 | 3000 | 10 | 15 |

- (3) Az előírt legkisebb zöldfelület területének felén többszintes növényállomány fenntartása kötelező.

5. § Hatályát veszti a rendelet 22. § (25) bekezdése.

6. § (1) A rendelet SZT-18 jelű belterületi szabályozási tervlapja az 1.1, 1.2, 1.3 mellékleten jelölt tervezési terület szerint módosul.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Bedő Tamás s.k.						Dr. Juhász László s.k.

polgármester	 jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. ………..

1. melléklet a …/2019. (………) Önkormányzati rendelethez:

  - A Gksz-8 övezetben a legnagyobb építménymagasság növelése 12 méterről 25 méterre

1.2. Ipari park 1643/3 HRSZ-ú terület átsorolása az új Gá-1 övezetbe a beépíthetőség biztosítása érdekében

  - A Vt-1 övezetek, HÉSZ szerinti 7 méteres minimális építménymagasságának eltörlése