3. számú melléklet

Csongrád, Fő utca – Arany J. utca – Vég utca körforgalmi csomópont kialakítás műszaki leírás

HELYSZÍNRAJZI KIALAKÍTÁS:

- Körforgalom:

A körforgalmi csomópont kialakítása miatt a kerékpáros forgalom részére épült gyalogút és kerékpárút nyomvonal korrekcióra sor kerül.

A csomóponton áthaladó jelentős gépjármű forgalom, a csomóponti ágak helyszínrajzi elrendezéséből adódó kötöttségek (elektromos rácsos tartó és beton oszlop) miatt, mini körforgalom kialakítása történik.

A csomópontban a körpálya a meglévő útburkolaton és a terveztt szélesítéseken kerül kiépítésre, a járható középsziget - süllyesztett szegély, bazaltkő építés- belső sugara 4.00 m, a külső sugár 10.50 m. A körpálya szélessége 6.50 m.

Az ágakon járható terelő - elválasztó szigetek is kialakításra kerülnek.

- Fő utcai ágak:

A meglévő burkolat és útterület felhasználásával, a szükséges szélesítésekkel épül, járható terelő - elválasztó szigetekkel, süllyesztett szegély, BEHATON térkő építéssel.

A csomópontba egy forgalmi sávon történik a be-, és kihajtó ágak kialakítása, melyek 3.00 – 3.25 m szélesek, 0.25 m biztonsági sáv létrehozásával, így 3.25 – 3.50 m széles sávonkénti burkolat kerül kijelölésre.

A Fő utcáról (Centrum) Arany J. utca irányába, a nehéz gépjármű forgalom jobbra kis ívben történő kanyarodása közvetlenül a 20 KV-os légvezeték tartó rácsos tartó oszlop miatt nem lehetséges, a jármű mozgás a körpálya igénybevételével, a mellékelt járóvonal vizsgálat alapján történik.

- Arany J. utcai ág:

A meglévő burkolat és útterület felhasználásával, a szükséges szélesítésekkel épül, járható terelő - elválasztó szigetekkel, süllyesztett szegély, BEHATON térkő építéssel.

A csomópontba egy forgalmi sávon történik a be-, és kihajtó ágak kialakítása, melyek 3.00 – 3.25 m szélesek, 0.25 m biztonsági sáv létrehozásával, így 3.25 – 3.50 m széles sávonkénti burkolat kerül kijelölésre.

Az önálló vonalvezetésű közös gyalog-, és kerékpárút nyomvonal korrekcióra sor kerül.

- Vég utcai ág:

A meglévő burkolat és útterület felhasználásával, a szükséges szélesítésekkel épül, járható terelő - elválasztó szigetekkel, süllyesztett szegély, BEHATON térkő építéssel.

A csomópontba egy forgalmi sávon történik a be-, és kihajtó ágak kialakítása, melyek 3.00 – 3.25 m szélesek, 0.25 m biztonsági sáv létrehozásával, így 3.25 – 3.50 m széles sávonkénti burkolat kerül kijelölésre.

A Fő utca (Centrum) irányába, a nehéz gépjármű forgalom jobbra kis ívben történő kanyarodása közvetlenül a 20 KV-os légvezeték tartó oszlop miatt nem lehetséges, a jármű mozgás a körpálya igénybevételével, a mellékelt járóvonal vizsgálat alapján történik.

Az önálló vonalvezetésű közös gyalog-, és kerékpárút nyomvonal korrekcióra sor kerül.

PÁLYASZERKEZET:

Csomópont útburkolat:

- 5 cm AC 11 (F) kopó aszfalt rtg.

- változó vtg.-ú marás

Csomópont útburkolat pályaszerkezet:

- 5 cm AC 11 (F) kopó aszfalt rtg.

- 9 cm AC 22 (F) kötő aszfalt rtg.

- aszfalt erősítő rács

- 25 cm Ckt-4 cementstabilizáció

- 20 cm VR 0/63 fagyvédőréteg

- 20 cm VR 0/63 talajjavító réteg

- geotextília (60 KN/m szakítószilárdság)

Csomópont középsziget:

- 12 - 15 cm bazalt kockakő

- 10 cm C20/25 beton réteg

- aszfalt erősítő rács

- változó vtg.-ú marás

Csomópont elválasztó sziget, rázó burkolat:

- 10 cm cm térkő (BEHATON)

- 10 cm C20/25 beton réteg

- aszfalt erősítő rács

- változó vtg.-ú marás

Kerékpárút:

- 3.0 cm AC 11 (N) kopó aszfalt rtg.

- 4.0 cm AC 11 (N) kötő aszfalt rtg.

- 15 cm Ckt-4 cementstabilizáció

- 20 cm VR 0/63 fagyvédőréteg

- 1 rtg. vízáteresztő geotextília (30 KN/m szakítószilárdság)

Járda:

- 6.0 cm vtg. beton térkő

- 2.0 - 4.0 cm vtg. zúzottkő ágyazat 2/4

- 15 cm Ckt-4 cementstabilizáció

- 20 cm VR 0/63 fagyvédőréteg

1 rtg. vízáteresztő geotextília (30 KN/m szakítószilárdság

Taktilis térkő (gyalogút):

- 6.0 cm taktilis és vezető kő

FŐBB MENNYISÉGEK:

- geotextília: 505.60 m2

- talajjavító rtg.: 101.12 m3

- fagyvédő rtg.: 101.12 m3

- Ckt-4 útalap: 117.11 m3

- C20/25 beton burkolatalap: 11.40 m3

- AC 8 (N) kopó rtg.: 4.40 m3

- AC 11 (N) kötő rtg.: 5.87 m3

- AC 11 (F) kopó rtg: 70.80 m3

- AC 22 F) kötő rtg: 25.88 m3

- 6 cm vtg. térkő: 191.79 m2

- 10 cm vtg. térkő: 67.45 m2

- 12 cm vtg. bazalt kockakő: 46.57 m2

- Taktilis burkolatok: 6.40 m2

- kiemelt szegély: 256.00 m

- süllyesztett szegély: 421.00 m

ENGEDÉLYEK:

- CS-06/TUT/00164-20/2020. ikt. sz. határozat.

- 229506202 számon hitelesített E-közmű nyilatkozat.